基于STM32的大气压传感器模块实验

大气压力传感模块介绍

大气压力传感器模块，可检测大气压力值，通过IIC读取该值。

图 1大气压力传感器模块

实验内容

- 了解大气压力传感器工作原理。

- 编写程序检测大气压力。

实验目的

- 认识大气压力传感器。

- 了解大气压力传感器工作原理。

- 掌握大气压力传感器配合其他模块使用技巧。

实验环境

表 1 实验所需要硬件及软件

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC机 | 1台 | PC机安装有MDK5，ST_LINK驱动 |
| 2 | STM32底座 | 1个 |  |
| 3 | 大气压力传感器模块 | 1个 |  |
| 4 | ST_LINK下载器 | 1个 |  |
| 5 | ST_LINK下载器连接线 | 1根 |  |
| 6 | 大气压力传感器实验代码 | 1份 |  |

实验要求

- 理解大气压力传感器工作原理。

- 能够编写程序检测大气压力传感器输出信号。

实验原理

- 大气压力传感器工作原理

传感器是在单晶硅片上扩散上一个惠斯通电桥，电压阻效应是桥壁电阻值发生变化，产生一个差动电压信号。此信号经专用放大器，再经电压电流变换，将量程相对应的信号转化成标准4～20mA/1～5VDC。采用先进的电路模块技术开发变送器，用于实现对环境压力的测量，输出标准的电压信号，方便使用。

- 软件设计

主函数中初始化完成后，在while(1)中读取大气压力数据并打印到串口2中。

#include "FlameSensor.h" #include "Atmosphere.h" #include "stm32f1xx.h" #include "string.h" #include "delay.h" #include "RS485.h" #include "usart.h" /** ************************************************************ ************************************************************ ************************************************************ * * 作者： 重庆八城科技 * * 日期： 2019-01-01 * * 版本： V1.0 * * 说明： 大气压力模块实验 * * 修改记录： ************************************************************ ************************************************************ ************************************************************ **/ int main(void) { HAL_Init(); //初始化HAL库 Rs485_Init(); //初始化RS485 Atmosphere_Init(); //初始化大气压力传感器 UART1_Init(115200); //初始化串口一 UART2_Init(115200); //初始化串口二 while(1) { delay_ms(1000); Atmosphere_TestFunc(); //检测大气压力数据并输出到串口2中 } }

在Atmosphere_TestFunc()函数中获取大气压力数据并将数据打印到串口中。

//========================================================== // 函数名称： Atmosphere_TestFunc // // 函数功能： 测试程序 // // 入口参数： 无 // 返回值 : 无 // // 说明： //========================================================== uint8_t Atmosphere_TestFunc(void) { float temp_act = 0.0, press_act = 0.0,hum_act=0.0; readData(&pres_raw,&temp_raw,&hum_raw);//从寄存器读出温度、湿度、压力 temp_act = (float)calibration_T(temp_raw) / 100.0; press_act = (float)calibration_P(pres_raw) / 100.0; hum_act = (float)calibration_H(hum_raw) / 1024.0; printf("TEMP : %fDegC\r\n",temp_act); printf("PRESS : %fhPa\r\n",press_act); printf(" HUM :%f\r\n ",hum_act); }

实验步骤

- 将大气压力传感器模块安装在STM32底座上，如下图2所示。ST_LINK连接PC机与大气压力传感器模块的STM32底座下载程序。

图 2 搭建实验硬件平台

- 打开目录：24、大气压力模块\大气压力传感器模块程序\USER\找到Atmosphere工程文件，如图3，双击启动工程。

图 3 启动工程

- 编译工程，然后将程序下载到安装大气压力传感器模块的底座中。

图 4 编译并下载程序

- 读取到的数据由串口打印出来。